WYDZIAŁ INFORMATYKI

KATEDRA MECHANIKI, ROBOTYKI I INFORMATYKI

FILIP PAŃCZAK

Nr albumu: s25056

Implementacja systemu sterowania i stabilizacji lotu drona quadrotor z regulatorem PID

Praca inżynierska

Mgr. Inż. Maciej Maciejewski

Warszawa, luty, 2026

Streszczenie

W niniejszej pracy przedstawiono projekt oraz implementację systemu sterowania i stabilizacji lotu drona typu quadrotor z wykorzystaniem regulatora PID. Drony wielowirnikowe należą do układów z natury niestabilnych, dlatego ich poprawne sterowanie wymaga ciągłego przetwarzania danych z czujników inercyjnych oraz szybkiej reakcji układu sterującego. Celem pracy było zaprojektowanie i wykonanie systemu, który umożliwia stabilny lot drona sterowanego ręcznie, przy jednoczesnym kompensowaniu zakłóceń i odchyleń od zadanej orientacji.

W pracy omówiono podstawy stabilizacji lotu drona quadrotor, zasadę działania regulatora PID oraz rolę czujników inercyjnych w systemie sterowania. Następnie zaprezentowano architekturę zaprojektowanego systemu oraz szczegóły implementacji sprzętowej i programowej z wykorzystaniem mikrokontrolera STM32. Zaimplementowany regulator PID odpowiada za stabilizację kątów orientacji drona, a jego parametry zostały dobrane metodą prób i błędów.

Przeprowadzone testy potwierdziły poprawne działanie systemu oraz możliwość stabilnego sterowania dronem w warunkach rzeczywistych. Otrzymane wyniki pokazują, że zastosowanie regulatora PID pozwala skutecznie poprawić stabilność lotu drona quadrotor.

Słowa kluczowe: dron quadrotor, regulator PID, stabilizacja lotu, STM32, system sterowania

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE

DEPARTMENT OF MECHANICS, ROBOTICS AND COMPUTER SCIENCE

ROBOTICS

FILIP PAŃCZAK

ID: s25056

Implementation of a Control and Flight Stabilization System for a Quadrotor Drone Using a PID Controller

Engineering thesis

Mgr. Inż. Maciej Maciejewski

Warsaw, February, 2026

Abstract:

This thesis presents the design and implementation of a control and flight stabilization system for a quadrotor drone using a PID controller. Quadrotor drones are inherently unstable systems, therefore maintaining stable flight requires continuous processing of data from inertial sensors and rapid response of the control system. The main objective of this work was to develop a system that enables stable manual control of a drone while compensating for disturbances and deviations from the desired orientation.

The thesis discusses the basic principles of quadrotor flight stabilization, the operation of a PID controller, and the role of inertial sensors in control systems. Next, the architecture of the proposed system is presented, along with details of the hardware and software implementation based on an STM32 microcontroller. The implemented PID controller is responsible for stabilizing the drone’s orientation angles, and its parameters were tuned using a trial-and-error method.

The conducted tests confirmed the correct operation of the system and demonstrated the possibility of achieving stable flight under real operating conditions. The results show that the use of a PID controller significantly improves the flight stability of a quadrotor drone.

Keywords: quadrotor drone, PID controller, flight stabilization, STM32, control system

1. Wstęp

Bezzałogowe statki powietrzne, potocznie nazywane dronami, znajdują obecnie szerokie zastosowanie zarówno w zastosowaniach komercyjnych, jak i badawczych. Szczególną popularność zyskały drony wielowirnikowe, w tym konstrukcje typu quadrotor, charakteryzujące się prostą budową mechaniczną oraz dużą zwrotnością. Pomimo stosunkowo nieskomplikowanej konstrukcji mechanicznej, sterowanie lotem drona quadrotor stanowi złożony problem z zakresu automatyki i robotyki, wynikający z jego naturalnej niestabilności dynamicznej.

Utrzymanie stabilnego lotu wymaga ciągłego monitorowania orientacji drona w przestrzeni oraz odpowiedniego sterowania prędkościami obrotowymi poszczególnych silników. W praktyce oznacza to konieczność zastosowania algorytmów sterowania działających w czasie rzeczywistym, zdolnych do kompensowania zakłóceń oraz błędów pomiarowych. Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań w tego typu systemach jest regulator PID, który dzięki swojej prostocie i skuteczności znajduje szerokie zastosowanie w systemach sterowania obiektów dynamicznych.

Niniejsza praca koncentruje się na praktycznym aspekcie implementacji systemu sterowania i stabilizacji lotu drona quadrotor, zrealizowanego z wykorzystaniem regulatora PID oraz mikrokontrolera klasy embedded.

1.1. Wprowadzenie

Dron quadrotor jest bezzałogowym statkiem powietrznym wyposażonym w cztery silniki napędzające śmigła, rozmieszczone symetrycznie względem środka konstrukcji. Sterowanie ruchem drona odbywa się poprzez odpowiednie zwiększanie lub zmniejszanie prędkości obrotowej poszczególnych wirników, co pozwala na realizację ruchów w trzech osiach: przechylenia (roll), pochylenia (pitch) oraz obrotu wokół osi pionowej (yaw). Dodatkowo możliwa jest kontrola wysokości lotu poprzez zmianę sumarycznej siły nośnej generowanej przez wszystkie silniki.

Jedną z głównych trudności związanych ze sterowaniem dronem quadrotor jest jego niestabilność. W przeciwieństwie do klasycznych statków powietrznych, quadrotor nie posiada naturalnych właściwości stabilizujących, takich jak skrzydła czy powierzchnie sterowe. Nawet niewielkie zakłócenia, takie jak podmuchy powietrza lub błędy pomiarowe czujników, mogą prowadzić do utraty stabilności lotu. Z tego względu niezbędne jest zastosowanie układu sterowania, który w sposób ciągły, bieżący koryguje orientację drona na podstawie danych z czujników inercyjnych.

1.2. Cel pracy

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie oraz implementacja systemu sterowania i stabilizacji lotu drona typu quadrotor z wykorzystaniem regulatora PID. Opracowany system umożliwia stabilny lot drona sterowanego ręcznie, przy jednoczesnym kompensowaniu odchyleń od zadanej orientacji oraz zakłóceń zewnętrznych. Dodatkowym celem pracy było praktyczne sprawdzenie działania regulatora PID w rzeczywistym układzie embedded, opartym na mikrokontrolerze STM32.

1.3. Zakres pracy

Zakres pracy obejmuje implementację systemu sterowania dronem quadrotor przeznaczonego do sterowania ręcznego z wykorzystaniem zewnętrznego nadajnika. W pracy zastosowano regulator PID odpowiedzialny za stabilizację kątów orientacji drona w trakcie lotu. Świadomie zrezygnowano z implementacji funkcji autonomicznego lotu, takich jak nawigacja czy planowanie trajektorii, koncentrując się na podstawowych mechanizmach stabilizacji i sterowania w czasie rzeczywistym. Takie podejście pozwoliło na skupienie się na kluczowych zagadnieniach związanych z regulacją i praktyczną implementacją algorytmu PID.

2. Stabilizacja lotu drona quadrotor

Stabilizacja lotu jest jednym z kluczowych zagadnień związanych z eksploatacją dronów wielowirnikowych. Dron typu quadrotor, ze względu na swoją konstrukcję, nie posiada naturalnych właściwości stabilizujących, co oznacza, że bez odpowiedniego układu sterowania nie jest w stanie utrzymać stabilnej orientacji w przestrzeni. Każde zakłócenie, takie jak zmiana obciążenia, nierównomierna praca silników czy wpływ otoczenia, prowadzi do odchylenia od położenia równowagi. Z tego względu stabilizacja lotu musi być realizowana w sposób ciągły, w oparciu o dane pomiarowe oraz algorytmy sterowania działające w czasie rzeczywistym.

2.1. Dron quadrotor

Quadrotor jest bezzałogowym statkiem powietrznym wyposażonym w cztery silniki napędzające śmigła, rozmieszczone symetrycznie względem środka konstrukcji. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest konfiguracja typu „X”, w której osie symetrii drona są przesunięte względem osi kadłuba. Każdy z silników generuje siłę nośną, której wartość zależy od prędkości obrotowej śmigła.

Rysunek 1: Wizualizacja rozmieszczenia silników i kierunków ich obrotu w konfiguracji "X"

Źródło 1: https://www.reddit.com/r/Multicopter/comments/hz5jkh/motors_on_quad_mislabeled_in_ardupilot/?tl=pl

Sterowanie ruchem drona odbywa się poprzez odpowiednie różnicowanie prędkości obrotowych poszczególnych silników. Zmiana sumarycznej siły nośnej pozwala na kontrolę wysokości lotu, natomiast różnice w ciągu pomiędzy parami silników umożliwiają realizację ruchów obrotowych wokół osi roll, pitch oraz yaw. Obrót wokół osi yaw realizowany jest dodatkowo poprzez zastosowanie przeciwnych kierunków obrotu śmigieł (zostało to zaznaczone na Rysunku 1.), co pozwala na kompensację momentów reakcyjnych.

Rysunek 2: Wizualizacja sposobu kontroli osi Roll, Pitch, Yaw

Źródło 2: https://www.researchgate.net/figure/Propeller-speeds-in-throttle-roll-pitch-and-yaw-control-Higher-speed-is-represented-by_fig1_352208829

Z punktu widzenia sterowania, dron quadrotor jest obiektem dynamicznym o silnych sprzężeniach pomiędzy osiami ruchu. Oznacza to, że zmiana sterowania w jednej osi może wpływać na zachowanie drona w pozostałych osiach, co dodatkowo utrudnia proces stabilizacji

2.2. Czujniki inercyjne w stabilizacji lotu

Podstawowym źródłem informacji o orientacji drona w przestrzeni są czujniki inercyjne, najczęściej zintegrowane w postaci jednostki IMU (Inertial Measurement Unit). Tego typu układy zawierają zestaw czujników umożliwiających pomiar przyspieszeń liniowych oraz prędkości kątowych, które są niezbędne do określenia aktualnego położenia i orientacji drona.

Dane z czujników inercyjnych są wykorzystywane przez algorytm sterowania do obliczania odchyleń od zadanej orientacji. Na ich podstawie generowane są sygnały sterujące, które korygują prędkości obrotowe silników. W praktyce oznacza to, że poprawność i szybkość działania systemu stabilizacji w dużej mierze zależy od jakości i częstotliwości odczytu danych z czujników.

Rysunek 3: Wizualizacja ułożenia osi w wybranych czujnikach inercyjnych

Źródło 3: https://www.circuitbread.com/ee-faq/how-do-accelerometers-and-gyroscopes-work

2.2.1. Akcelerometr

Akcelerometr jest czujnikiem służącym do pomiaru przyspieszenia liniowego wzdłuż trzech osi. W przypadku dronów quadrotor akcelerometr wykorzystywany jest przede wszystkim do określania orientacji względem wektora grawitacji. Na podstawie pomiarów możliwe jest oszacowanie pochylenia i przechylenia drona.

Należy jednak zauważyć, że akcelerometr jest wrażliwy na zakłócenia wynikające z ruchu drona, takie jak przyspieszenia powstające podczas manewrów. Z tego względu jego wskazania nie zawsze dokładnie odzwierciedlają rzeczywistą orientację drona, szczególnie w dynamicznych warunkach lotu.

2.2.2. Żyroskop

Żyroskop umożliwia pomiar prędkości kątowej wokół trzech osi obrotu. W systemach stabilizacji dronów jest on podstawowym czujnikiem wykorzystywanym do szybkiego wykrywania zmian orientacji. Dzięki wysokiej częstotliwości próbkowania, żyroskop pozwala na szybkie reagowanie układu sterowania na nagłe odchylenia.

Wadą żyroskopu jest dryft pomiarowy, polegający na narastaniu błędu orientacji w czasie. Z tego powodu dane z żyroskopu często wymagają korekcji, np. poprzez wykorzystanie informacji z akcelerometru. W niniejszej pracy czujniki inercyjne wykorzystywane są w sposób umożliwiający stabilizację orientacji drona w czasie rzeczywistym, bez stosowania zaawansowanych algorytmów estymacji.

2.3. Pojęcie stabilizacji lotu

Stabilizacja lotu drona polega na utrzymywaniu jego orientacji w pobliżu zadanych wartości, pomimo działania zakłóceń zewnętrznych oraz niedoskonałości elementów wykonawczych. W praktyce oznacza to ciągłe porównywanie aktualnych kątów orientacji z wartościami zadanymi oraz generowanie sygnałów sterujących minimalizujących powstały błąd.

W niniejszej pracy do realizacji stabilizacji lotu zastosowano regulator PID, który umożliwia efektywne tłumienie odchyleń orientacji drona. Zastosowanie tego typu regulatora pozwala na uzyskanie stabilnego zachowania układu przy relatywnie niewielkiej złożoności implementacyjnej, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla systemów embedded.

3. Regulator PID w systemie sterowania dronem

Jednym z najczęściej stosowanych algorytmów sterowania w systemach regulacji jest regulator PID (Proportional–Integral–Derivative). Ze względu na swoją prostą strukturę, niewielkie wymagania obliczeniowe oraz wysoką skuteczność w szerokiej klasie obiektów dynamicznych, regulator PID znajduje powszechne zastosowanie w automatyce przemysłowej, robotyce oraz systemach sterowania dronami. W przypadku drona quadrotor regulator PID umożliwia stabilizację orientacji poprzez ciągłą korekcję prędkości obrotowych silników na podstawie błędu pomiędzy wartością zadaną a aktualnym pomiarem.

W niniejszej pracy regulator PID został wykorzystany jako podstawowy element systemu stabilizacji lotu, odpowiadający za tłumienie odchyleń kątów orientacji drona w osiach roll, pitch oraz yaw.

3.1. Zasada działania regulatora PID

Regulator PID jest regulatorem działającym w pętli sprzężenia zwrotnego. Jego zadaniem jest minimalizacja błędu regulacji, definiowanego jako różnica pomiędzy wartością zadaną a wartością zmierzoną. Na podstawie tego błędu regulator generuje sygnał sterujący, który wpływa na obiekt regulacji, w tym przypadku na prędkości obrotowe silników drona.

Sygnał wyjściowy regulatora PID jest sumą trzech składowych:

- członu proporcjonalnego (P),

- członu całkującego (I),

- członu różniczkującego (D).

Rysunek 4: Schemat działania regulatora PID

Źródło 4: https://www.wevolver.com/article/understanding-process-control-an-important-technique-for-industrial-processes

Każda z tych składowych odpowiada za inny aspekt zachowania układu regulacji, a ich odpowiednie dobranie pozwala uzyskać stabilną i szybką odpowiedź systemu.

3.2. Człony regulatora PID

3.2.1. Człon proporcjonalny (P)

Człon proporcjonalny generuje sygnał sterujący proporcjonalny do aktualnej wartości błędu regulacji. Oznacza to, że im większe jest odchylenie od wartości zadanej, tym większa jest reakcja regulatora. Zastosowanie członu proporcjonalnego pozwala na szybkie reagowanie na zmiany orientacji drona.

Zbyt duże wzmocnienie członu proporcjonalnego może jednak prowadzić do niestabilności układu, natomiast zbyt małe powoduje wolną reakcję i niedostateczną korekcję błędu. Dlatego dobór parametru proporcjonalnego ma kluczowe znaczenie dla poprawnej pracy regulatora.

3.2.2. Człon całkujący (I)

Człon całkujący odpowiada za eliminację błędu ustalonego, który może występować w układach wykorzystujących wyłącznie regulację proporcjonalną. Działa on poprzez akumulowanie błędu regulacji w czasie i generowanie sygnału sterującego zależnego od sumy wcześniejszych błędów.

W systemach stabilizacji dronów zastosowanie członu całkującego pozwala na dokładniejsze utrzymanie zadanej orientacji. Należy jednak zauważyć, że nadmierne wzmocnienie tego członu może prowadzić do zjawiska narastania całki, co objawia się opóźnioną reakcją układu i możliwą utratą stabilności. Z tego względu parametr całkujący powinien być dobierany ostrożnie.

3.2.3. Człon różniczkujący (D)

Człon różniczkujący reaguje na szybkość zmian błędu regulacji, co pozwala przewidywać przyszłe zachowanie układu. Jego zadaniem jest tłumienie gwałtownych zmian oraz ograniczanie oscylacji, które mogą pojawić się w wyniku działania członu proporcjonalnego i całkującego.

W praktycznych implementacjach regulatora PID w systemach embedded człon różniczkujący bywa stosowany w ograniczonym zakresie, ponieważ jest wrażliwy na szumy pomiarowe pochodzące z czujników. W niniejszej pracy człon różniczkujący został wykorzystany w celu poprawy stabilności dynamicznej układu.

3.3. Zastosowanie regulatora PID w stabilizacji drona

W systemie sterowania dronem quadrotor regulator PID wykorzystywany jest do stabilizacji kątów orientacji. Dla każdej z osi ruchu (roll, pitch oraz yaw) wyznaczany jest błąd regulacji, a następnie obliczana jest wartość sygnału sterującego. Sygnały te są wykorzystywane do modyfikacji prędkości obrotowych poszczególnych silników w taki sposób, aby zminimalizować odchylenie od wartości zadanych.

Regulatory PID pracują w pętli sterowania o stałej częstotliwości, co umożliwia bieżącą korekcję orientacji drona w czasie rzeczywistym. Zastosowanie oddzielnych regulatorów dla poszczególnych osi pozwala na uproszczenie struktury algorytmu oraz ułatwia proces strojenia parametrów.

3.4. Strojenie regulatora PID

Dobór parametrów regulatora PID ma istotny wpływ na zachowanie całego systemu sterowania. W niniejszej pracy parametry regulatora zostały dobrane metodą prób i błędów, polegającą na stopniowej modyfikacji wzmocnień poszczególnych członów oraz obserwacji reakcji drona.

Proces strojenia rozpoczęto od ustawienia wyłącznie członu proporcjonalnego, a następnie stopniowo wprowadzano człon całkujący oraz różniczkujący. Takie podejście pozwoliło na uzyskanie stabilnej pracy układu przy zachowaniu akceptowalnej dynamiki odpowiedzi. Metoda prób i błędów, mimo swojej prostoty, okazała się wystarczająca do osiągnięcia założonych celów pracy.

4. Projekt systemu sterowania drona

Celem projektu systemu sterowania było stworzenie spójnej architektury sprzętowo-programowej umożliwiającej stabilny lot drona quadrotor sterowanego ręcznie. Projekt uwzględniał zarówno dobór odpowiednich komponentów elektronicznych, jak i zaprojektowanie algorytmu sterowania realizującego stabilizację orientacji drona w czasie rzeczywistym. Szczególny nacisk położono na niezawodność działania systemu korekcji położenia.

4.1. Założenia projektowe

Na etapie projektowania systemu sterowania przyjęto następujące założenia:

- dron ma być sterowany ręcznie za pomocą nadajnika RC,

- system sterowania ma realizować stabilizację kątów orientacji drona,

- algorytm sterowania oparty jest na regulatorze PID,

- system pracuje w czasie rzeczywistym na mikrokontrolerze klasy embedded,

- rozwiązanie ma mieć możliwie prostą i przejrzystą strukturę,

- elektronika sterująca zostanie zintegrowana na dedykowanej płytce PCB.

Świadomie zrezygnowano z implementacji funkcji autonomicznych, takich jak nawigacja czy planowanie trajektorii, aby skoncentrować się na podstawowych zagadnieniach stabilizacji i sterowania.

4.2. Architektura systemu sterowania

System sterowania drona składa się z kilku podstawowych bloków funkcjonalnych, które współpracują ze sobą w ramach zamkniętej pętli sterowania. Centralnym elementem systemu jest mikrokontroler STM32, który odpowiada za przetwarzanie danych z czujników, realizację algorytmu sterowania oraz generowanie sygnałów sterujących dla regulatorów ESC.

Do systemu sterowania należą następujące elementy:

- mikrokontroler STM32 jako jednostka obliczeniowa,

- czujnik inercyjny IMU dostarczający danych o orientacji drona,

- odbiornik RC przekazujący sygnały sterowania od użytkownika,

- regulatory ESC sterujące silnikami,

- silniki wraz ze śmigłami

4.3. Struktura algorytmu sterowania

Algorytm sterowania realizowany jest w postaci pętli sterowania wykonywanej cyklicznie z ustaloną częstotliwością. W każdej iteracji pętli wykonywane są następujące kroki:

- odczyt danych z czujników inercyjnych,

- obliczenie aktualnych kątów orientacji drona,

- wyznaczenie błędu regulacji względem wartości zadanych,

- obliczenie sygnałów sterujących z wykorzystaniem regulatorów PID,

- miksowanie sygnałów sterujących dla poszczególnych silników,

- generowanie sygnałów PWM sterujących regulatorami ESC.

Taka struktura algorytmu umożliwia ciągłą korekcję orientacji drona oraz szybką reakcję na zakłócenia zewnętrzne.

4.4. Projekt elektroniki sterującej

Istotnym elementem projektu systemu było zaprojektowanie dedykowanej elektroniki sterującej w postaci własnej płytki drukowanej PCB. Zastosowanie własnej płytki pozwoliło na integrację wszystkich kluczowych komponentów systemu sterowania w jednej strukturze oraz ograniczenie liczby połączeń przewodowych, co ma istotne znaczenie w przypadku konstrukcji latających.

Projekt płytki PCB uwzględnia rozmieszczenie pinów mikrokontrolera STM32, złącz do podłączenia czujnika inercyjnego, odbiornika RC oraz wyjść PWM do regulatorów ESC. Dodatkowo przewidziano linie zasilania oraz elementy pomocnicze niezbędne do poprawnej pracy systemu.

Na etapie projektowym skupiono się na funkcjonalnym podziale sygnałów oraz czytelnej strukturze połączeń. Szczegóły dotyczące implementacji płytki PCB, jej budowy oraz rozmieszczenia elementów zostały przedstawione w kolejnym rozdziale pracy.

5. Implementacja systemu sterowania

W niniejszym rozdziale przedstawiono realizację zaprojektowanego systemu sterowania drona quadrotor. Opis obejmuje zarówno implementację sprzętową, w tym dedykowaną płytkę PCB oraz sposób połączenia elementów systemu, jak i implementację programową algorytmu sterowania oraz stabilizacji lotu.

5.1. Implementacja sprzętowa

5.1.1. Dedykowana płytka PCB sterownika lotu

W celu integracji elementów systemu sterowania zaprojektowano dedykowaną płytkę drukowaną PCB, która pełni rolę sterownika lotu drona. Zastosowanie własnej płytki pozwoliło na uporządkowanie połączeń elektrycznych, zmniejszenie liczby przewodów oraz zwiększenie niezawodności całego systemu.

Projekt płytki PCB został wykonany w środowisku Autodesk Fusion. Podczas projektowania uwzględniono rozmieszczenie mikrokontrolera STM32, złącz do podłączenia czujnika inercyjnego BNO055, odbiornika RC FS-IA10B oraz wyjść PWM do regulatorów ESC. Dodatkowo zaplanowano zasilanie +5V oraz elementy pomocnicze niezbędne do poprawnej pracy układu.

Płytka PCB stanowi centralny punkt systemu sterowania, do którego podłączone są wszystkie pozostałe elementy elektroniczne drona.

Dobrane komponenty czy złącza zostały przylutowane do płytki co zwiększa jakość połączeń.

Rysunek 5: Dedykowana, autorska płytka PCB do sterowania dronem

Każdy z elementów układu elektronicznego został przedstawiony na poniższym schemacie.

Rysunek 6: Diagram połączeń elektronicznych

Lista zastosowanych komponentów w projekcie:

- Mikrokontroler STM32 Nucleo L432KC

- Czujnik IMU BNO055

- Odbiornik RC FlySky FS-IA10B

- Nadajnik RC FlySky FS-I6X

- Regulatory ESC BLHeli_S 20A (4 szt.)

- Silniki bezszczotkowe (BLDC) BR2205 2300KV (4 szt.)

- Śmigła 5calowe (4 szt.)

- Przetwornica step-down LM2596 (3,2–35 V, 3 A)

- Zasilacz laboratoryjny NDN DF173005C (używane 14,8 V – testy stanowiskowe)

- Dedykowana płytka PCB sterownika lotu

- Rama drona quadrotor FPV F330

5.1.2 Zasilanie układu

Całość elektroniki sterującej zasilana jest stabilizowanym napięciem +5 V, uzyskiwanym z przetwornicy typu step-down LM2596. Przetwornica obniża napięcie z głównej linii zasilania do poziomu odpowiedniego dla komponentów na dedykowanej płytce PCB.

Podczas testów prowadzonych na stanowisku testowym, zarówno przetwornica LM2596, jak i regulatory ESC zasilane są z laboratoryjnego zasilacza NDN DF173005C, ustawionego na napięcie 14,8 V. Takie rozwiązanie umożliwia bezpieczne testowanie systemu bez użycia akumulatora pokładowego oraz łatwą kontrolę parametrów zasilania. Wszystkie elementy systemu posiadają wspólną masę, co zapewnia poprawne odniesienie sygnałów logicznych i stabilną pracę układu.

5.1.3. Mikrokontroler STM32L432KC

Mikrokontroler STM32L432KC pełni rolę centralnej jednostki sterującej systemu. Odpowiada on za realizację algorytmu sterowania, dekodowanie ramek UART (iBus) z odbiornika RC, przetwarzanie danych z czujników oraz generowanie sygnałów sterujących PWM dla regulatorów ESC.

5.1.4. Czujnik inercyjny IMU BNO055

Czujnik inercyjny BNO055 dostarcza informacji o orientacji drona w przestrzeni, które są niezbędne do realizacji algorytmu stabilizacji lotu. Czujnik połączony jest z mikrokontrolerem STM32 za pomocą magistrali I2C, umożliwiającej dwukierunkową transmisję danych pomiędzy układami.

Zasilanie czujnika realizowane jest napięciem +5 V z tej samej linii zasilania co mikrokontroler. Masa czujnika połączona jest ze wspólną masą systemu. W prezentowanym systemie nie wykorzystano linii przerwania INT czujnika inercyjnego BNO055. Dane z czujnika odczytywane są cyklicznie w głównej pętli sterowania metodą pollingu, co przy odpowiednio dobranej częstotliwości pętli zapewnia aktualne informacje o orientacji drona.

5.1.5. Odbiornik RC FS-IA10B

Odbiornik RC FS-IA10B służy do odbioru sygnałów sterujących wysyłanych z nadajnika przez operatora drona. Odbiornik przekazuje dane do mikrokontrolera w postaci cyfrowej, z wykorzystaniem protokołu iBUS.

Połączenie z mikrokontrolerem STM32 realizowane jest poprzez interfejs UART, przy czym wykorzystywana jest wyłącznie linia odbiorcza UART RX. Odbiornik zasilany jest napięciem +5 V z przetwornicy step-down, a jego masa połączona jest ze wspólną masą systemu.

5.1.6. Regulatory ESC BLHeli_S 20A

Sterowanie napędem drona realizowane jest za pomocą czterech regulatorów ESC, z których każdy odpowiada za sterowanie jednym silnikiem bezszczotkowym. Regulatory ESC odbierają sygnały sterujące PWM generowane przez mikrokontroler STM32. Każdy sygnał PWM odpowiada za regulację prędkości obrotowej jednego silnika.

Regulatory ESC zasilane są bezpośrednio z głównej linii zasilania o napięciu 14,8 V, pochodzącej z zasilacza laboratoryjnego. Linie masy regulatorów ESC połączone są ze wspólną masą systemu sterowania, co zapewnia poprawne odniesienie sygnałów PWM.

5.1.7. Silniki bezszczotkowe (BLDC) BR2205 2300KV

Silniki bezszczotkowe stanowią element wykonawczy systemu sterowania i odpowiadają za generowanie siły nośnej oraz momentów obrotowych drona. Każdy silnik podłączony jest do odpowiedniego regulatora ESC, który steruje jego prędkością obrotową na podstawie sygnału PWM otrzymanego z mikrokontrolera.

Mikrokontroler STM32 nie steruje silnikami bezpośrednio, a jedynie pośrednio poprzez regulatory ESC, co jest standardowym rozwiązaniem w konstrukcjach dronów wielowirnikowych.

5.2. Implementacja programowa

Implementacja programowa systemu sterowania drona quadrotor została zrealizowana na mikrokontrolerze STM32 z wykorzystaniem środowiska STM32CubeIDE oraz biblioteki sprzętowej HAL (Hardware Abstraction Layer). Oprogramowanie odpowiada za realizację algorytmu stabilizacji lotu w czasie rzeczywistym, przetwarzanie danych z czujników inercyjnych, obsługę sygnałów sterowania z nadajnika RC oraz generowanie sygnałów sterujących dla regulatorów ESC.

Kod programu został zaprojektowany w sposób modułowy, co ułatwia jego analizę, modyfikację oraz dalszy rozwój. W obecnej wersji oprogramowania system realizuje stabilizację kątów orientacji drona w osiach roll, pitch oraz yaw z wykorzystaniem regulatora PID.

5.2.1. Środowisko programistyczne i konfiguracja systemu

Oprogramowanie sterujące zostało opracowane w środowisku STM32CubeIDE, które umożliwia konfigurację peryferiów mikrokontrolera oraz generację kodu inicjalizacyjnego. Do obsługi sprzętu wykorzystano bibliotekę HAL, zapewniającą przenośność oraz uproszczoną obsługę peryferiów takich jak timery, interfejsy komunikacyjne czy magistrale danych.

Na etapie konfiguracji systemu skonfigurowano następujące peryferia mikrokontrolera:

- interfejs I2C do komunikacji z czujnikiem inercyjnym BNO055,

- interfejs UART do odbioru danych z odbiornika RC w protokole iBUS,

- timery sprzętowe do generacji sygnałów PWM dla regulatorów ESC,

- timer systemowy odpowiedzialny za synchronizację pętli sterowania.

Konfiguracja zegarów mikrokontrolera została dobrana w taki sposób, aby zapewnić stabilną pracę systemu oraz odpowiednią częstotliwość wykonywania algorytmu sterowania.

Rysunek 7: Konfiguracja Pinów mikrokontrolera STM32L432KC w programie STM32CubeMX

5.2.2. Struktura programu

Struktura programu oparta jest na klasycznym modelu aplikacji embedded, składającym się z funkcji inicjalizacyjnych, pętli głównej (while) oraz procedur obsługi przerwań. Główna logika sterowania realizowana jest w pętli głównej programu, natomiast synchronizacja czasowa odbywa się przy użyciu sprzętowego timera.

Program podzielono logicznie na następujące obszary:

- inicjalizacja systemu i peryferiów,

- odczyt danych z czujnika inercyjnego,

- odbiór i przetwarzanie sygnałów sterowania RC,

- obliczenia regulatorów PID,

- miksowanie sygnałów sterujących dla silników,

- generacja sygnałów PWM dla regulatorów ESC.

- Takie podejście umożliwia czytelne rozdzielenie funkcji systemu oraz ułatwia dalsze modyfikacje kodu.

5.2.3. Synchronizacja pętli sterowania

Algorytm sterowania dronem wykonywany jest z ustaloną częstotliwością, niezależną od czasu wykonywania pętli głównej programu. W tym celu wykorzystano sprzętowy timer TIM6, który generuje przerwania okresowe z częstotliwością 200 Hz.

W procedurze obsługi przerwania timera ustawiana jest flaga sterująca, informująca pętlę główną o konieczności wykonania kolejnej iteracji algorytmu sterowania.

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

if (htim->Instance == TIM6)

{

control_loop_flag = 1;   // flaga dla pętli głównej

}

}

Pętla główna sprawdza stan tej flagi i realizuje obliczenia regulatora PID wyłącznie w momencie jej ustawienia.

// czeka na flagę z TIM6

if (!control_loop_flag)

continue;

control_loop_flag = 0;

Takie rozwiązanie zapewnia:

- stałą częstotliwość pracy algorytmu sterowania,

- możliwość kontroli częstotliwości wykonywania pętli

- odporność na zmienne czasy wykonywania kodu.

5.2.4. Odczyt danych z czujnika inercyjnego

Czujnik inercyjny BNO055 komunikuje się z mikrokontrolerem STM32 za pośrednictwem magistrali I2C. W prezentowanym systemie czujnik pracuje w trybie dostarczającym bezpośrednio kąty orientacji w postaci kątów Eulera.

Dane z czujnika odczytywane są cyklicznie w każdej iteracji pętli sterowania. Odczytane wartości kątów wykorzystywane są bezpośrednio jako sygnały pomiarowe dla regulatorów PID.

Zrezygnowano z implementacji zaawansowanych algorytmów fuzji danych, co pozwoliło na uproszczenie struktury programu oraz skupienie się na praktycznej implementacji systemu stabilizacji.

5.2.5. Odbiór i przetwarzanie sygnałów sterowania RC

Sygnały sterowania od operatora drona odbierane są za pomocą odbiornika RC, który przesyła dane do mikrokontrolera w postaci cyfrowej, z wykorzystaniem protokołu iBUS. Komunikacja realizowana jest poprzez interfejs UART, przy czym wykorzystywana jest wyłącznie linia odbiorcza.

Odebrane dane są dekodowane i mapowane na odpowiadające im wartości zadane:

- pochylenie (pitch),

- przechylenie (roll),

- obrót wokół osi pionowej (yaw),

- ciąg (throttle).

Wartości te stanowią sygnały zadane dla regulatorów PID oraz sygnał bazowy dla miksowania prędkości obrotowych silników.

📌 Miejsce na fragment kodu:

Dekodowanie ramki iBUS oraz mapowanie kanałów RC

W IMPLEMENTACJI ROZWIAZANIA DOPISAC FRAGMENT O TYM ŻE TIM6 GENERUJE PRZERWANIA KTÓRE POZWALAJĄ NA ZMIANE FLAGI PRZEZ CO PROGRAM DOKLADNIE Z CZESTOTLIWOSCIA ZADANA DLA TEGO TIMERA (200HZ CHYBA) PRZECHODZI PRZEZ STANY ZADANE PO WARUNKU IF.

ZWROCIC UWAGE NA BIBLIOTEKE HAL KTÓRA NA PEWNO WYMAGA CHOCIAZ MALEGO UWZGLEDNIENIA

DODAC FRAGMENT O KALIBRACJI ESC – UZYTO PRZYCISK KTÓRY WCISNIETY W MOMENCIE PODANIA ZASILANIA URUCHOMI PROCEDURE KALIBRACJI. DODAC FRAGMENT KODU KTÓRY TO POKAZUJE.

DOPISAC POZNIEJ ZE DO TWORZENIA DIAGRAMU KORZYSTANO Z AUTOCAD

1. Wstęp

(bardzo podobny układ jak w inżynierce Bęzy)

1.1. Wprowadzenie

- czym jest dron quadrotor

- dlaczego stabilizacja jest problemem

1.2. Cel pracy

- zaprojektowanie i implementacja systemu sterowania i stabilizacji lotu

1.3. Zakres pracy

- sterowanie ręczne

- stabilizacja PID

- brak autonomii (świadomy wybór!)

2. Stabilizacja lotu drona quadrotor

👉 Ten rozdział jest odpowiednikiem rozdziału 2 z inżynierki Bęzy

2.1. Dron quadrotor

- budowa

- zasada lotu

- osie ruchu (roll, pitch, yaw)

2.2. Czujniki inercyjne (IMU)

- rola IMU w stabilizacji

- akcelerometr

- żyroskop

(bez zaawansowanej fuzji danych – to NIE magisterka)

2.3. Pojęcie stabilizacji lotu

- co oznacza stabilny lot

- wpływ zakłóceń

3. Regulator PID w systemie sterowania dronem

👉 To jest serce pracy – ale w wersji inżynierskiej

3.1. Regulator PID – zasada działania

- idea regulatora PID

- schemat blokowy

3.2. Składowe regulatora PID

- człon proporcjonalny

- człon całkujący

- człon różniczkujący

(bez długich wyprowadzeń matematycznych – dokładnie jak w inżynierce)

3.3. Strojenie regulatora PID

- metoda prób i błędów

- uzasadnienie wyboru

4. Projekt systemu sterowania drona

👉 Tego NIE MA w inżynierce symulacyjnej – to Twój duży plus

4.1. Założenia projektowe

- sterowanie RC

- stabilizacja kątów

- bezpieczeństwo uruchamiania

4.2. Architektura systemu

- nadajnik RC

- mikrokontroler STM32

- IMU

- ESC i silniki

4.3. Struktura algorytmu sterowania

- pętla główna

- odczyt czujników

- regulator PID

- miksowanie silników

5. Implementacja systemu

👉 To jest typowo inżynierski rozdział

5.1. Implementacja sprzętowa

- rama drona

- rozmieszczenie komponentów

- zasilanie

- połączenia

5.2. Implementacja programowa

- środowisko STM32CubeIDE

- podział na moduły

- obsługa IMU

- obsługa sterowania RC

- implementacja PID

(krótkie fragmenty kodu – jak u Bęzy)

5.3. Procedura uruchomienia systemu

- inicjalizacja

- warunki startu

- zatrzymanie silników

6. Testy działania systemu

👉 Odpowiednik rozdziału „Rezultaty”

6.1. Metodyka testów

- testy statyczne

- testy reakcji na wychylenia

6.2. Zachowanie drona z regulatorem PID

- stabilizacja

- reakcja na sterowanie

6.3. Ograniczenia rozwiązania

- wpływ zakłóceń

- strojenie

- ograniczenia sprzętowe

7. Podsumowanie i wnioski

(1 strona, dokładnie jak w inżynierce)

- osiągnięcie celu pracy

- ocena działania regulatora PID

- możliwe dalsze prace:

  - lepsza filtracja

  - GPS

  - autonomiczny lot

Bibliografia

Dodatki (opcjonalnie)

- schemat połączeń

- lista skrótów